# V  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Rack Ormar 12U | Isporuka i montaža: RACK ormara 12U 600x450mm za zidnu montažu za smjestanje DVR uređaja, uređaja za neprekidno napajanjre i switch-a. Rack treba opremiti vratima sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, lijeva i desna bočna vrata se mogu skidati, na gornjoj strani da ima otvore za ventilatore. RACK orman treba da sadrži policu 1U dubine 250mm 1 kom, napojni panel 19" sa 8 utičnih mjesta sa prekidačem, dužina napojnog kabla minimum 3m. | kom | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Šesnestokanalni DVR | Isporuka i ugradnja šesnestokanalnog snimača minimum sledećih karakteristika: 16 kanalnog AHD DVR 4.0 DVR pentabrid: 16 analogne/AHD/TVI/CVI kamere + 8 IP kamera, podržava 8Mpx/5Mpx/4Mpx/1080p DVC IP kamere, 2 x SATA + 1 x eSATA, H.265+ kompresija, ukupna brzina snimanja 8Mpx@100fps, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx@200fps; 5Mpx LITE@360fps; 1080p, 720p, WD1@400fps, RS485, HDMI 4K, VGA, BNC CVBS (SPOT) video izlaz, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 12VDC adapter u kompletu | kom | 2 |
| 3 | Hard Disk 4 TB | Isporuka i ugradnja spoljnje AHD kamere minimum sledećih karakteristika: Vanjske kompaktne AHD 3.0 video kamere, rezolucije 5Mpx, 1/2.5" Aptina CMOS, varifokal objektiv 3.3-12 mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 20 x SMD Array Black glass IR LED dometa 40-50 m, napajanje 12VDC, zaštite IP6 | kom | 4 |
| 4 | Spoljnja Kompaktna AHD 5 MPix kamera | Isporuka i ugradnja spoljnje AHD kamere minimum sledećih karakteristika: Vanjske kompaktne AHD 3.0 video kamere, rezolucije 5Mpx, 1/2.5" Aptina CMOS, varifokal objektiv 3.3-12 mm, osjetljivost 0.01Lux@F1.2, 20 x SMD Array Black glass IR LED dometa 40-50 m, napajanje 12VDC, zaštite IP66 | kom | 11 |
| 5 | Dome AHD 4 MPix kamera | Isporuka i ugradnja DOME AHD kamere minimum sledećih karakteristika: AHD video kamera, AHD dan/noć dome IR camera, rezolucije 4Mpx, 1/3" Omnivision CMOS, varifocal objektiv 3.3-12 mm, 0.1Lux@F1.2, 2 array IR LED dometa do 20-30 m, vandal proof housing, napajanje 12VDC, zaštite IP66 | kom | 6 |
| 6 | Spoljnja Kompaktna IP MPix kamera | Isporuka i ugradnja spoljnje IP kamere minimum sledećih karakteristika:Vanjska kompaktna IP video kamere, optički senzor 1/2.5’’ Aptina AR0521, rezolucije 5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p@25fps (3 streama), varifokal objektiv 3.3-12 mm, bit rate 128Kbps - 10Mbp, min osvjetljenj 0.03Lux@F1.2, 0Lux IR ON, IR dometa 20-30 m, True WDR (120 dB), Videoanalitika, napajanje 12VDC/PoE, zaštite IP66 | kom | 8 |
| 7 | Dome IP 4 Mpix kamera | Isporuka i ugradnja DOME IP kamere minimum sledećih karakteristika: dome IP video kamera, optički senzor 1/2.5’’ Aptina AR0521, rezolucije 5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p@25fps (3 streama), varifokal objektiv 3.3-12 mm, bit rate 128Kbps - 10Mbp, min osvjetljenj 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR ON, IR dometa 20-30 m, True WDR (120 dB), Videoanalitika, napajanje 12VDC/PoE, zaštite IP66 | kom | 2 |
| 8 | Osmoportni POE swich | Isporuka i ugradnja POE swicha minimum sledećih karakteristika: 8 x 100Mbit POE plus 2 x uplink | kom | 1 |
| 9 | UPS 1500VA | Isporuka i ugradnja UPS minimum sledećih karakteristika: VA rang : 1500 VA Snaga : 980 W Prenaponska zaštita : 480 J Interfejs : RS-232, USB | kom | 1 |
| 10 | Napajanje za kamere | Isporuka i ugradnja napajanja minimum sledećih karakteristika: 8 izolovanih izlaza 220VAC/12V 5A | kom | 4 |
| 11 | Kabl RG59 + 2x0.55 | Isporuka i polaganje FTP Cat 6 kabla za povezivanje kamera, kablo se polaže djelom kroz tehničke ormane dijelom u rebrasto crijevo. | m | 550 |
| 12 | Kabl SFTP Cat 6 | Isporuka i polaganje FTP Cat 6 kabla za povezivanje kamera, kablo se polaže djelom kroz tehničke ormane dijelom u rebrasto crijevo. | m | 250 |
| 13 | Plastične kanalice | Isporuka i polaganje plastičnih kanalica dimenzija 20x20mm | m | 100 |
| 14 | Nadzorni računar | Isporuka i povezivanje Desktop računar, procesor Intel core i3-7100, 7th Gen,Intel H110 (GA-B150M-DS3H), računar je opremljen gigabitnom mrežnom, INTEL HD630, DVD/RW snimač, HDD 500 GB, 4 GB DDR4 operativne memorije, miš, tastatura, HDMI izlaz, VGA… | kom | 1 |
| 15 | Monitor 32 Inča | Ipsoruka i povezivanje monitora 32 inča 32" HD ready, slim DLED, DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2, Hotel mode, black | kom | 2 |
| 16 | Sitan Potrošni materijal za video nadzor | Sitan materijal koji nije obuhvaćen prethodnim stavkama (OG kutije, konektori, moduli, Patch kablovi i sl) | paušal | 2 |
| 17 | Radovi sistem video nadzora | Povezivanje sistema, programiranje, puštanje u rad, obuka korisnika i prikupljanje atesta | paušal | 1 |
| 18 | Protivprovalna cetrala | Isporuka i ugradnja protivprovalne alarmne centrale minimum sledećih karakteristika: max. kapaciteta 192 zone, BUS tehnologija, 8 zona na ploči, (16 sa ATZ), 8 particija, 5 PGM izlaza na ploči, funkcija kontrole pristupa, do 254 modula za proširenje, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standardmemorija za 2048 događaja, | kom | 1 |
| 19 | Baterija | Isporuka i ugradnja: Baterija 12V/7Ah | kom | 1 |
| 20 | Kutija | Isporuka i ugradnja: Kutija za protivprovalnu centralu | kom | 1 |
| 21 | Trafo | Isporuka i ugradnja: Trafoa za protivprovalnu centralu 16 VAC | kom | 1 |
| 22 23 | LCD Tastatura IP Modul | Isporuka i ugradnja alrmne tastature za upravljanje sistemom minimum sledećih karakteristika:, LCD šifrator novog dizajna sa plavim LCD ektranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera, 2-redni osvijetljeni alfa-numerički displej, ispunava EN 50131 Security Grade 3 standard. Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera Isporuka i ugradnja IP modula minimum sledećih karakteristika: IP komunikacionog modula Internet modul, podrzava SSL protocol za slanje e-mailova preko sifrovane internet komunikacije. Dva ugradjena I/O ulaz/ izlaza, koji mogu da se kontrolisu preko web interfejsa, sa email izvestavanjem. Izvestaji preko GPRs-a: salje dogadjaje ne GPRS/IP prijemnik ParadoxIPR512 ili preko IP mreze. Kontrola i nadzor preko IP mreze(LAN/WAN/internet) Prijem obavestenja o alarmu putem e-mailaUkljucivanje/Iskljucivanje odredjenih grupa preko web brovsera Pregledonline statusa svih zona i grupa (otvorena/zatvorena,ukluceno/iskljuceno, problemi i alarmi) preko web brovseraEN 50131; Security Grade: 3 | kom kom | 1 1 |
| 24 | Modula za bežične elmente sistema | Isporuka i ugradnja modula za bežične module minimum sledećih karakteristika: do 32 zone, 32 bežične zone, maksimalan broj daljinskih upravljača: 8 (Esprit), 32 (Spectra SP), 999 (EVO), maksimalan broj bežičnih PGM-ova (8 (EVO), 16 (Spectra SP), 3 PGM izlaza i jedan opcioni izla | kom | 1 |
| 25 | Detektora loma stakla | Isporuka i ugradnja plafonskog detektora pokreta minimum sledećih karakteristika: plafonskog PIR detektora, vidni ugao 360º stepeni, predviđen za plafonsku montažu, dualni IC elemenat, domet 7x6m (na visini 2.4m) ili 11x6m (na visini 3.7m), BUS/ RELE 100% digitalni senzor, Digital Auto Pulse - obrada signala, automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, metalna zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač | kom | 11 |
| 26 | Detektora loma stakla | Isporuka i ugradnja detektora loma stakla minimum sledećih karakteristika: plafonskog detektora loma stakla, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4,5 m | kom | 2 |
| 27 | Bežični panik taster | Isporuka i ugradnja bežicnog panik taste minimum sledećih karakteristika Bežicni panik taster, ispunjava EN 50131 Security Grade 2 standard Vodootporan, 866MHz, domet 30m | kom | 3 |
| 28 | Sirena spoljnja | Isporuka i ugranja protivprovalna sirena minimum sledećih karakteristika: LED signalizacijom i sistemom protiv punjenja pjenom | kom | ‘ 1 |
| 29 | Kabl LiYCY 6x0,22 | Isporuka i polaganje kabla LiYCY 6x0,22 shielded za povezivanje elementa protivprovale | m | 280 |
| 30 | PVC kanalica | Isporuka i polaganje PVC kanalica 16x16mm Sitan materijal koji nije obuhvaćen prethodnim stavkama (OG kutije, konektori, moduli, Patch kablovi i sl) | m | 140 |
| 31 | Sitan Potrošni maerijal za protivprovalni sistem | Sitan materijal koji nije obuhvaćen prethodnim stavkama (OG kutije, konektori, moduli, Patch kablovi i sl) | paušal | 1 |
| 32 | Radovi protivprovalni sistem | Povezivanje sistema, programiranje, puštanje u rad, obuka korisnika i prikupljanje atesta | paušal | 1 |
| 33 | Usluge video monitoringa | Cijena 24h usluge udaljenog video monitoringa (4 kamere mjesečno) | mjeseci | 12 |
| 34 | Usluge monitoringa protivprepadnog/protivprovalnog sistema | Cijena 24h usluge monitoringa iz Operativnog centra ,protivprovalnog i protivprepadonog sistema i intervencije po incidentojsituaciji na lokaciju. (1 protivprovalni i protivprepadni sistema mjesečno ) | mjeseci | 12 |