PAŽNJA: Ova tabela samo sluzi da bi se unijela u finansijski dio ponude, da ponuđaču se olaksa da ne prekucava . Obrazac FINANSIJKI DIO PONUDE JE VAŽECI OBRAZAC KOJI TREBA DA JE U PONUDI , sa USLOVIMA PONUDE, prema Zahtjevu za dostavljanje ponude kako je napisano,.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| RB | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont ručnog dekoraterskog cuga. Pozicijom obuhvaćeno sledeće: |  | - | - |
|  | * demontaža kanapa ručnog cuga i ugradnja novog kanapa Ø20 mm, i zamena žabica. | ‘- | m/cugu | 28 |
|  | * demontaža čeličnog užeta i ugradnja novog pocinkovanog čeličnog užeta Ø4mm i zamena žabica čeličnog užeta | - | m/cugu | 125 |
|  | * demontaža prevodnih koturača i ugradnja novih koturača Ø140 mm sa kotrljajnim ležajem i postoljem | - | kom/cugu. | 5 |
|  | * demontaža klizača kontratega i ugradnja novih klizača od polietilena | - | kom/cugu. | 4 |
|  | * Demontaža starih i ugradnja novih kočnica ručnog dekoraterskog cuga | - | kom/cugu. | 1 |
|  | * demontaža donje koturače kanapa Ø400 mm, remont koturače, ugradnja kotrljajnog ležaja i ponovna montaža iste. | - | kom/cugu. | 1 |
|  |  |  | ukupno | 3 |
| 2 | Remont ručnog dekoraterskog cuga sa manjim hodom. Pozicijom obuhvaćeno sledeće: |  |  |  |
|  | * demontaža kanapa ručnog cuga i ugradnja novog kanapa Ø20 mm, i zamena žabica. | - | m/cugu | 40 |
|  | * demontaža čeličnog užeta i ugradnja novog pocinkovanog čeličnog užeta Ø4mm i zamena žabica čeličnog užeta | - | m/cugu | 110 |
|  | * demontaža prevodnih koturača i ugradnja novih koturača Ø140 mm sa kotrljajnim ležajem i postoljem | - | kom/cugu. | 5 |
|  | * demontaža klizača kontratega i ugradnja novih klizača od polietilena | - | kom/cugu. | 4 |
|  | * demontaža starih i ugradnja novih kočnica ručnog dekoraterskog cuga | - | kom/cugu. | 1 |
|  | * demontaža donje koturače kanapa Ø400 mm, remont koturače, ugradnja kotrljajnog ležaja i ponovna montaža iste. | - | kom/cugu. | 1 |
|  |  |  | ukupno | 4 |
| 3 | Remont ručnog dekoraterskog cuga - Nosača kino ekrana. Pozicijom obuhvaćeno sledeće: |  |  |  |
|  | * demontaža kanapa ručnog cuga i ugradnja novog kanapa Ø20 mm, i zamena žabica. | - | m/cugu | 28 |
|  | * demontaža čeličnog užeta i ugradnja novog pocinkovanog čeličnog užeta Ø4mm i zamena žabica čeličnog užeta | - | m/cugu | 110 |
|  | * demontaža prevodnih koturača i ugradnja novih koturača Ø140 mm sa kotrljajnim ležajem i postoljem | - | kom/cugu. | 5 |
|  | * demontaža klizača kontratega i ugradnja novih klizača od polietilena | - | kom/cugu. | 4 |
|  | * demontaža starih i ugradnja novih kočnica ručnog dekoraterskog cuga | - | kom/cugu. | 1 |
|  | * demontaža donje koturače kanapa Ø400 mm, remont koturače, ugradnja kotrljajnog ležaja i ponovna montaža iste. | - | kom/cugu. | 1 |
|  | * demontaža stare i ugradnja nove noseće kutijaste cevi dimenzija 70x50x3 dužine 12 m | - | kom/cugu. | 1 |
|  |  |  | kompl | 1 |